深圳天楹环保能源有限公司

2018年环境监测计划表

| 项目 | 分项目 | 监测内容 | 监测频次 | 监测点位 | 监测次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规 监测 | 废气 | 烟气黑度、HF | 每季度1次，每次采集3个样品 | 1#、2#、3#、4#焚烧炉出口 | 3*4*4=48 |
|  |  | 汞及其化合物，镉、砣及其化合物，砷、铅、铬、锰、镍、锡、锑、铜、钴及其化合物 | 重金属类，每次采集3个样品，每个月1次 | 1#、2#、3#、4#焚烧炉出口 | 3*4*12=144 |
|  | 废水 | pH、色度、SS、COD、BOD5、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总汞、总镉、总铬、Cr6+、总铅、总氮、氨氮、总磷 | 每季度1次 | 渗滤液处理站原水 | 1*4=4 |
|  | 废水 | pH、色度、SS、COD、BOD5、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷 | 每季度1次 | 废水处理设施总排口 | 1*4=4 |
|  | 废水 | Cr、Cr6+、AS、Pb、Cd、Hg | 每次采集一个样品，每月1次 | 废水处理设施总排口 | 1*12=12 |
|  | 生产区及周边大气 | 镉、汞、铅、氟化物、PM10、PM2.5、SO2、NOx、氨、硫化氢、甲硫醇、臭气浓度 | 每年2次，每次采集1个样品 | 上风向1个测点、下风向设2个测点 | 1*3*2=6 |
|  | 无组织排放 | 恶臭 | 每季度1次，每次采集1个样品 | 上风向1个测点，下风向1个测点 | 1*4=4 |
|  | 噪声 | 连续等效A声级 | 每季度1次，每次采集1个样品 | 厂界(Z1-Z8) | 8*4=32 |
|  | 飞灰 | 含水率及汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒 | 每月1次，每次采集1个样品 | 飞灰固化暂存库 | 1*12=12 |
|  | 炉渣 | 热灼减率 | 每月1次，每次采集1个样品 | 1#、2#、3#、4#出渣口各采集1个样 | 1*4*12=48 |
|  |  | 总Cd、总Pb、总Ni、总As、总Hg、总Cr、Cr6+ | 两个月1次，每次采集1个样品 | 1#、2#、3#、4#出渣口各采集1个样 | 4*6=24 |
|  | CEMS比对 | SO2、NOx、烟尘、HCL、CO\烟气流速、烟气温度、氧量 | 每季度1次，颗粒物浓度、烟气流速、烟温3个断面的平均值，二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、一氧化碳、氧量6个数据 | 1#、2#、3#、4#烟气取样口 | 4*4=16 |
|  | COD监测仪 | 质控样、实际水样 | 每季度1次，质控样至少2个，实际水样至少3个 | 污水出口 | 1*4=4 |
|  | NH3-N监测仪 | 质控样、实际水样 | 每季度1次，质控样至少2个，实际水样至少3个 |  |  |
| 二恶英检测 |  | 烟气二恶英检测 | 一年2次，每次采集3个样品 | 1#、2#、3#、4#焚烧炉出口 | 1*3*4*2=24 |
|  |  | 飞灰二恶英检测 | 每月1次，每次采集1个样品 | 飞灰固化暂存库 | 1*12=12 |

备注：鉴于深圳天楹升级改造时间现没有最终确定，2018年环境监测计划仅供参考。