滨州天楹环保能源有限公司

2018年环境监测计划表

| 项目 | 分项目 | 监测内容 | 监测频次 | 监测点位 | 监测次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规 监测 | 废气 | 烟气黑度 | 每季度1次，每次采集3个样品 | 1#、2#、3#焚烧炉出口 | 3*3*4=36 |
|  |  | 汞及其化合物，镉、砣及其化合物，砷、铅、铬、锰、镍、锡、锑、铜、钴及其化合物 | 重金属类，每次采集3个样品，每个月1次 | 1#、2#、3#焚烧炉出口 | 3*3*12=108 |
|  | 废水 | pH、SS、COD、BOD5、粪大肠菌群、挥发酚、Cr6+、AS、Pb、Cd、Hg、NH3-N | 每季度1次 | 渗滤液处理站进口(S1)、 | 1*4=4 |
|  |  | pH、SS、COD、BOD5、粪大肠菌群、挥发酚、Cr6+、AS、Pb、Cd、Hg、NH3-N、全盐量 | 每季度1次 | 废水排放口 （S3） | 1*4=4 |
|  |  | Cr、AS、Pb、Cd、Hg | 每次采集一个样品，每月1次 | 生产原水 | 1*12=12 |
|  |  | Cr、Cr6+、AS、Pb、Cd、Hg | 每次采集一个样品，每月1次 | 废水排放口 （S3） | 1*12=12 |
|  | 土壤 | PH、镉、汞、铅、砷、铜、铬、锌、镍 | 每年1次，每次采集1个样品 | 主厂房旁一个监测点；在厂址西侧100米处、厂区东侧100米处各设一个监测点；共计3个监测点 | 1*3=3 |
|  | 地下水 | PH、总大肠菌群、高锰酸盐指数、氟化物、氨氮、汞、砷、铅、铁、锰、Cr6+、Cd、镍、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、挥发性酚、总硬度（以碳酸钙计）、细菌总数、总氰化物、COD、BOD5、色度、阴离子表面活性剂 | 每年2次即枯、丰水期各测1次， | 厂区及厂区北侧共计4个地下水监测点；瓦屋邢村、坡度村各设一个监测点；共计6个监测点 | 6*2=12 |
|  | 生产区及周边大气 | 镉、汞、铅、氯化氢、氟化物、PM10、TSP、SO2、NOx、氨、硫化氢、甲硫醇、臭气浓度 | 每年1次，每次采集1个样品 | 生产厂区、后打连村、东家坊、北侯家、瓦屋邢村、坡度村各设一个监测点 | 1*6=6 |
|  | 无组织排放 | 恶臭、粉尘 | 每年1次，每次采集1个样品 | 上风向1个测点，下风向1个测点 | 1*2=2 |
|  | 噪声 | 连续等效A声级 | 每季度1次，每次采集1个样品 | 厂界(Z1-Z4) | 4*4=16 |
|  | 飞灰 | 含水率及汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒 | 每月1次，每次采集1个样品 | 飞灰固化养护间 | 1*12=12 |
|  | 炉渣 | 热灼减率 | 每月1次，每次采集1个样品 | 1#、2#、3#出渣口各采集1个样 | 1*3*12=36 |
|  | CEMS比对 | SO2、NOx、烟尘、CO、HCL烟气流速、烟气温度、氧量 | 每季度1次，颗粒物浓度、烟气流速、烟温3个断面的平均值，二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、一氧化碳、氧量6个数据 | 1#、2#、3#烟气取样口 | 3*4=12 |
|  | COD监测仪 | 质控样、实际水样 | 每季度1次，质控样至少2个，实际水样至少3个 | 污水出口 | 1*4=4 |
|  | NH3-N监测仪 | 质控样、实际水样 | 每季度1次，质控样至少2个，实际水样至少3个 |  |  |
|  | 废水流量 | 流量 | 每季度1次，采用流速面积法进行手工测流，至少3个数据 |  |  |
| 二恶英检测 |  | 烟气二恶英检测 | 一年2次，每次采集3个样品 | 1#、2#、3#焚烧炉出口 | 1*3*3*2=18 |
|  |  | 土壤二恶英检测 | 一年1次，每次采集1个样品 | 在厂区西侧100米、东侧100米各设一个监测取样点 | 2*1=2 |
|  |  | 生产区及周边大气二恶英检测 | 一年2次，每次采集1个样品 | 后打连村、东家坊、北侯家、瓦屋邢村、坡杜村个设1个监测点 | 5*2=10 |
|  |  | 飞灰二恶英检测 | 每月1次，每次采集1个样品 | 飞灰固化养护间 | 1*12=12 |